| ☐ Straße | Km |  | ☐ Gemeinde |  | Datum Erhebung: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung Straße: |  |  | Name Gemeinde: |  |  |

| Kodex Bauwerk |  |
| --- | --- |
| Name Techniker (Erheber) |  |

| Lithotyp | ☐ Festgestein: | ☐ Lockergestein: |
| --- | --- | --- |

Bewertung des Hanges (S.C. slope coefficient)

| Volumen Einzelblöcke | ☐ > 1 m3 | ☐ 0.5 – 1 m3 | ☐ 0.1 – 0.5 m3 | ☐ 0,1 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. pro Event mob. Volumen | ☐ > 100 m3 | ☐ 10 – 100 m3 | ☐ 10 - 5 m3 | ☐ < 5 m3 |
| Entfestigung des Gebirges | ☐ erheblich | ☐ mittelmäßig | ☐ niedrig | ☐ kompakt |
| Orientierung der Trennflächen | ☐ sehr ungünstig | ☐ wenig ungünstig | ☐ kein Einfluss / nicht vorhanden | ☐ günstig |
| durchschnittl. Hangneigung | ☐ 75° - 90° | ☐ 60° - 75° | ☐ 45° - 60° | ☐ 35° - 45° |
| Böschungsmorphologie u. Rückmeldung des Bodens | ☐ begünstigt deutlich den „run-out“ des Sturzes | ☐ begünstigt teilw. den „run-out“ des Sturzes | ☐ begünstigt teilw. das Anhalten des Sturzes | ☐ begünstigt deutlich das Anhalten des Sturzes |
| Bodennutzung/Vegetation | ☐ Wiesen, Weiden, anstehender Fels | ☐ Strauchwald | ☐ Nadelwald | ☐ Ausschlagswald |

Bewertung der Schutzmaßnahme

| ☐ Massenbewegung | ☐ Stützsystem | ☐ Schutzbausystem | ☐ Wildbach | ☐ Lawinen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Art des Bauwerkes | Wählen Sie ein Element aus. | Beschreibung Typologie (siehe Anlage 1): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensionen Bauwerk | H [m]: | L [m]: | E [kJ]: |

DIMENSIONIERUNG DES SCHUTZSYSTEMS (P.S.D. - Protection System Design)

| ☐ angemessen | ☐ unsicher fragwürdige Dimensionierung, aber ausreichend, um das mögliche Ereignis aufzufangen; Kollaudo vorhanden | ☐ nicht angemessen zweifellos unterdimensioniert oder mangelhaft | ☐ falsch Dimensionierung verschlechtert sogar die Hangstabilität |
| --- | --- | --- | --- |

POSITIONIERUNG DES SCHUTZBAUS AM HANG (P.S.L. - Protection System Location)

| ☐ angemessen | ☐ unsicher es ist nicht möglich, die korrekte Positionierung des Schutzbaus festzustellen | ☐ nicht angemessen falsche Positionierung, aber hat keinen Einfluss auf die Hangstabilität | ☐ falsch falsche Positionierung des Schutzbaus am Hang führt zu einer Verschlechterung der Sicherheits-bedingungen, sodass sich die Gefahr erhöht. |
| --- | --- | --- | --- |

STATUS (ZUSTAND) DES SCHUTZBAUWERKS (P.P.S. - Preservation Protection System)

| ☐ gut | ☐ mittelmäßig Austausch/Instandhaltung von nicht strukt. Elementen ist erforderlich; oder eine geringfügige Ausräumung ist notwendig | ☐ genügend Instandhaltung/Austausch von strukt. Elementen ist erforderlich; oder es ist eine umfassendere Ausräumung des Schutzbaus notwendig | ☐ Nicht genügend reicht nicht aus, um die Funktionalität des Schutz-baus zu garantieren; versch. Schäden beeinträchti-gen die Funktionalität des gesamten Systems | ☐ problematisch Beschädigung ist weit fortgeschritten, beein-trächtig sogar die Hangstabilität, im Falle eines Ereignisses ist die Gefahr höher als ohne Schutzbau |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PARAMETER DER SCHADENSANFÄLLIGKEIT (nur für Staats- und Landesstraßen)

| Schaden an der Infastruktur | ☐ <40.000 € | ☐ 40.000-100.000 € | ☐ 100.000-200.000 € | ☐ >200.000 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dauer Sperre | ☐ <1h | ☐ 1-24 h | ☐ 1-30 Tage | ☐ 1-6 Monate | ☐ 6-12 Monate | ☐ >1 Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Länge der von dem Ereignis betroffenen Strecke (m) |  |
| --- | --- |

FOTO (Auflistung der Fotos)