# INSPEKTIONSMODUL TYP A – INSPEKTIONSMODUL TYP A -STEINSCHLAGSCHUTZDAMM

# ABSCHNITT 1: Daten des Werkes

Kodex Schutzbauwerk:

# ABSCHNITT 2: visuelle Kontrolle des allgemeinen Zustandes des Bauwerkes

| Allgemeiner Zustand der Struktur | GEWICHTUNG |
| --- | --- |
| Genereller Kollaps der Struktur wegen Hangunstabilität | ☐ [10] |
| Unregelmäßigkeiten der Geometrie und der Form der Struktur in seiner Gesamtheit (Durchgänge und/oder Netzverformungen, Seilentspannungen, Verstellungen und Verformungen der Anker usw.) | ☐ [10] |
| Vorhandensein von störender Vegetation am Böschungsrand, die die visuelle Kontrolle der Standsicherheit der Konstruktion beeinträchtigt. | ☐ [9] |
| Materialpräsenz im Netz (Dicke> als 20 cm) | ☐ [5] |
| Materialpräsenz im Netz (Dicke bis 20 cm) | ☐ [1] |
| Vorhandensein von Unkraut oder Sträuchern | ☐ [1] |
| Unregelmäßigkeit der Zugänge/Zufahrten zur Struktur oder Nebenwerke und/oder Drenagen für oberflächliche Gewässer | ☐ [1] |

# ABSCHNITT 3: Schnelle Bewertung des Konservierungsindex des Werkes

Die Summe der assozierten Lasten der erhobenen Problemstellungen der vorhergehenden Abschnittes 2:

Konservierungsindex des Werkes (I.P.P.S.) =……………………….

| IPPS grösser als 9 |  |  | IPPS zwischen 9 und 4 |  |  | IPPS zwischen 3 und 1 |  |  | IPPS = 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schäden, die die Effizienz des Systems gefährden; notwendige Instandhaltung oder dringende Säuberung ungenügend; problematisch (Beschluss der Landesregierung vom 08/07/2014 Nr. 842) | ☐ |  | Es sind Instandhaltungseingriffe des Werkes oder Materialräumung notwendig; die Effizienz des Systems ist nicht beeinträchtigt genügend (Beschluss der Landesregierung vom 08/07/2014 Nr. 842) | ☐ |  | Es sind beschränkte Materialräumungseingriffe notwendig oder Säuberung und/oder Abholzung befriedigend (Beschluss der Landesregierung vom 08/07/2014 Nr. 842) | ☐ |  | Kein Instandhaltungstyp notwendig gut (Beschluss der Landesregierung vom 08/07/2014 Nr. 842) | ☐ |

# SEZIONE 4: Incaricato dell’attività di ispezione e data

| # Nachname: | # Name: |
| --- | --- |
| # Datum: | # Zeit: |
| # Anmerkungen für die nächste Inspektion/Monitorierung: |  |

# Die fotografische Dokumentation befindet sich im Akt, der dieses Modul beinhaltet